[image: image1.png]8y
10 v




     Instalación de Sistemas de control eléctrico Industrial               

Guía de Trabajo
Nombre:………………………………………………………………………….
El Transformador

Responde las siguientes preguntas
Objetivo: Indentificar los elementos que conforman un transformador.-
                  Calcular la razon de trasformacion.-

1. ¿Qué es la induccion electromagnetica?

2. ¿Qué establece la ley de induccion de Faraday?

3. ¿Qué establece la Ley de Lenz?

4. ¿Qué es la Histerisis magnetica?

5. ¿En que se emplean los transformadores?

6. ¿Qué es la potencia nominal de un transformador?

7. ¿Qué tipo de trasformadores son los que se emplean para proporcionar el voltaje que tienes en los enchufes de tu casa?

8. ¿ A que se deben las perdidas que tiene un transformador en su funcionamiento?
Relacion de Voltaje

El voltaje en las bobinas de un transformador es directamente proporcional al numero de vueltas( o espiras) de cad una de ellas.Esta relacion se expresa por la formula:
Vp   =   Np
                                                                 Vs             NS
En la que:  Vp = Voltaje en la bobina del primario en V 

                    Vs =  Voltaje en la bobina del secundario en V 

                    Np = Numero de vueltas en la bobina del primario


        Ns = Numero de vueltas en la bobina del secundario

El cociente Vp  / Vs  se llama relación de voltaje (RV).El cociente Np / Ns  se llama relación de vueltas. Al sustituir estas cantidades en la ecuación, obtendremos la formula equivalente:
RV = RN
Una relación de voltaje de 1:4 (léase 1 a 4) significa que por cada volt del primario del transformador, en el secundario hay 4 volts. Cuándo el voltaje del secundario es mayor que el voltaje del primario, al transformador se le llama elevador.-
Una relación de 4:1 significa que por cada 4 volts del primario, en el secundario hay solo 1 volts. Cuándo el voltaje del secundario es menor que el del primario, al transformador se le llama reductor.-
Ejemplo:

Un transformador para filamentos reduce 120 volts del primario a 8 volts en el secundario. Si hay 150 vueltas en el primario y 10 vueltas en el secundario.¿ Cuál es la relación de voltaje y la de vueltas?
Respuesta:

                                                                        Vp          120 V
                                                              RV = ----- = ------ =   15: 1       (Resultado)

              
                                                           VS            8 V
                                                           Np         150
                                                              RN = ------ = -------  = 15: 1     (Resultado)
                                                            Ns         10
[image: image2.jpg]



Ejercicios
a) Un transformador con núcleo de hierro que opera una línea de 120 volts tiene 500 vueltas en el primario y 100 vueltas en el secundario. ¿Cuál es el voltaje en el secundario?-
b) Un transformador de potencia tiene una relación de vueltas 1:5.Si la bobina de secundario tiene 1000 vueltas y el voltaje del secundario es de 30 Volts ¿Cuál es la relación de voltaje, el voltaje del primario y el número de vueltas del primario.-

